Come scegliere il nastro adesivo

Queste indicazioni generali Vi aiuteranno a conoscere il nastro adesivo scegliendo quindi il piu’ indicato alle Vostre esigenze.

Il nastro adesivo presenta almeno due componenti: adesivo e supporto. Non è richiesto altro; né acqua, solventi o calore.

I nastri adesivi sono raggruppati in tre grandi categorie: monoadesivi, biadesivi e transfer.

Valutiamo brevemente ognuna di queste famiglie:

Monoadesivi: nastri spalmati di adesivo solo su un lato del supporto; vengono usati per unire, sigillare, isolare e proteggere.

Biadesivi o doppio adesivi: nastri spalmati di adesivo su entrambi i lati del supporto; sono usati per unire una superficie ad un’altra. Il supporto può essere di qualsiasi materiale purche’ sottile, liscio e flessibile. La scelta del tipo di supporto ha valore se legato all’applicazione finale del nastro.

Transfer: E’ uno strato di adesivo senza supporto spalmato su una speciale carta di protezione o liner che serve per proteggere l’adesivo e consentire l’avvolgibilità del nastro.

Suggerimenti per applicare correttamente i nastri adesivi

Preparazione della superficie

E’ importante che la superficie sulla quale fate aderire il nastro sia pulita, asciutta ed uniforme. Per effettuare la pulizia della superficie usate una miscela al 50/50 di acqua ed ammoniaca.

Pressione d’applicazione

Il nastro adesivo e ancor di piu’ il biadesivo viene attivato a pressione. La forza di fissaggio dipende dalla percentuale di contatto fra adesivo e superficie. Esercitare un’adeguata pressione sul nastro al fine di facilitare il contatto dell’adesivo ed ottenere il massimo aggrappaggio.

Temperatura d’applicazione

La temperatura d’applicazione ideale è quella ambientale 18°C-20°C.

L’applicazione di nastro in esterno a temperature inferiori a 10°C sono da evitare perché l’adesivo diventa rigido. Una volta applicato, il nastro mantiene inalterate le prestazioni anche alle basse temperature.

Catalogo generale

Nastri adesivi per l'imballaggio

Sono prodotti in varie misure e colore. Indispendabili per la perfetta chiusura di ogni imballo.

Se personalizzati con la stampa costituiscono un sigillo facile e sicuro perchè non è possibile mascherare prelievi illeciti senza lacerare la scatola. Utili in ogni occasione di confezionamento a basso costo.

Nastri Sigillo

Il nastro sigillo è sicurezza contro il furto ed anche un veicolo pubblicitario efficace a costi irrilevanti.

Prodotti in vari colori di stampa anche per minime quantità. Indispensabile ad ogni azienda che effettui spedizioni di pacchi e scatole.

Nastri adesivi di alluminio

Sono una eccellente barriera per l'isolamento termico. Prodotti in varie misure in rotoli o fogli.

Nastri adesivi tecnici

Gli utilizzi industriali sono infiniti perchè c'è almeno un nastro adesivo di ausilio ad ogni tipo di lavorazione: i nastri per altissime temperature ad esempio o quelli per effettuare ogni tipo di giunzione anche su materiali antiadesivi.

Nastri biadesivi

I nastri biadesivi o doppio adesivi rivestono grande importanza in tutte le operazioni in cui siano richiesti assemblaggi, accoppiamenti di materiali o unioni a superfici. Prodotti in ogni misura da 1 a 1500 mm. ed in varie tipologie per le industrie grafiche, meccaniche, mobili, arredamento

Nastri biadesivi prefustellati

I fustellati biadesivi sono utili nelle lavorazioni in serie perchè forniti già in misura predeterminata. Normalmente sono allestiti con la carta protettiva (liner) sporgente in modo da facilitarne il distacco